DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI

DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con la presente si dichiara che gli articoli rivestiti con il film PET NERO ( vassoi – tavolette –– dischi)    forniti a  INCARTATUTTO SRL   sono adatti al contatto con tutti i tipi di alimenti (secchi, umidi e grassi) e sono conformi a tutte le disposizioni legislative pertinenti.

Il campione è stato analizzato ai sensi:

- del Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento europeo del 27 Ottobre 2014, sui materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/108/CEE della Gazzetta ufficiali dell’Unione Europea L338/4 del 13/11/2004 e successivi aggiornamenti;

- del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 Gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

- in accordo al D.M. 21.03.1973 relativamente alla classificazione di materiali atti a venire a contatto con alimenti o con sostanza d’uso personale.

I vassoi sono fabbricati con i seguenti componenti:

- Cartoncino riciclato;

- PET NERO;

- Colla vinilica.

Si precisa che né l’alimento né i suoi liquidi possono andare a contatto con la superficie non plastificata.

Relativamente agli articoli forniti di dichiara sia il rispetto dei limiti di migrazioni globali (condizioni di prova: 40°C per 10 giorni  nei simulanti Acido Acetico al 3%, Etanolo al 10%, Etanolo al 95%; 20°C per 2 giorni nel simulante Iso-Ottano) che il rispetto dei limiti di migrazione specifica dei coloranti (condizioni di prova: 20°C per 2 giorni in Acido Acetico 3%, Etanolo al 10% ed Olio di girasole) ed  il rispetto dei limiti di migrazioni specifiche correlate alle restrizioni dell’all. 2 Reg. (UE) n. 10/2011 (condizioni prova migrazione specifica dei metalli: 40°C  per 10 giorni nel simulante Acido Acetico 3%; condizioni prova migrazione specifica delle ammine aromatiche primarie: 40°C  per 10 giorni nel simulante Acido Acetico 3% ).

Per quanto riguarda le migrazioni specifiche delle sostanze soggette a limite di migrazione Reg. 10/2011/UE  sono state esaminate le seguenti sostanze soggette a restrizioni:

| Denominazione Sostanza | LMS (mg/kg) | Simulante | Condizioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | °C | gg |
| Triossido di Antimonio | 0.04 | Acido Acetico 3% | 40 | 10 |
| Glicole etilenico | - | Etanolo 10% | 40 | 10 |
| Glicole dietilenico | - | Etanolo 10% | 40 | 10 |
| Glicole etilenico e dietilenico | 30 | Etanolo 10% | 40 | 10 |
| Acetaldeide | 6 | Etanolo 10% | 40 | 10 |
| Acido tereftalico | 7.5 | Isoottano | 20 | 2 |
| Acido isoftalico | 5 | Isoottano | 20 | 2 |
| Acido Acrilico | 6 | Etanolo 95% | 40 | 10 |
| 1,4-butandiolo | 5 | Etanolo 10% | 40 | 10 |

L’esito analitico ha evidenziato che le sostanze rispettano il LMS indicato.

Gli articoli forniti sono conformi all’articolo 3 del Regolamento 1935/2004/CE in particolare a seguito delle analisi effettuate non si rileva nessun rischio da danno sensoriale.

Dallo screening GC/MS effettuato su simulante isottano proveniente dalla migrazione globale e dallo screening SPME-GC/MS non si è rilevata nessuna sostanza potenzialmente pericolosa per la salute umana.

Precisiamo inoltre che questa dichiarazione è valida esclusivamente per il materiale da noi fornito e non può essere estesa ad un’eventuale trasformazione dello stesso.

In caso di cambiamenti sostanziali nella produzione del prodotto fornito in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o modifiche dei riferimenti legislativi citati la presente dichiarazione verrà aggiornata.

Data  03.08.2017	                                                 Firma***

Ivano Pina